附件2

采购清单

| 物资编码 | *物资描述 | *单位 | *数量 | 行控制价 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53062200500 | 物资名称：激光测量仪； 技术参数：接触网多功能激光测量仪，适合测量接触网各类数据 接触网多功能激光测量仪，参数：导 高：范围3000～15000mm，精度±3mm；拉 出 值：范围±3000mm，精度±4mm；线岔中心：精度±3mm；500mm处高差：精度±4mm；轨距：范围1410mm～1470mm，精度±0.5mm；水平（超高）：范围±200mm，精度±0.5mm；红线：精度±4mm；侧面限界：精度±4mm；承力索与接触线高差：精度±4mm；跨铁道输电线与接触线的距离： 精度±4mm；锚段关节：精度±4mm；定位器坡度：1：n（n精确到0.1）；自由测量：水平精度±4mm，垂直精度：±3mm；跨距测量：范围：35000mm，精度±5mm；工作温度： -20℃～+50℃ 带中文版使用说明书 | 台 | 3 |  | 1号线2台，2号线1台 |